## בדיקות בסביבת סימולציה (model sim)

זהו שלב הראשון שבודקים את תכנון הPE, באמצעות תוכנת סימולציה הנקראת ModelSim בכך שנכתב טסטבנץ (testbench) מקיף לבדיקת הפונקציונליות של הרכיב ובדיקת מכונת המצבים בשלבי הפיתוח המוקדמים.

### בדיקה פונקציונלית לערכים רגילים  (test 1)

תיאור הבדיקה ומה בוצע בפועל: אתחול המערכת וביצוע לולאה של 5 פעולות MAC (כפל וסכימה) עוקבות תוך שימוש בערכים חיוביים פשוטים וצפויים (הולכים וגדלים). לבסוף, שוגרה פקודת OP_EXEC_PP לשליפת פלט הסיכום והשוואתו לערך התיאורטי. זאת בדיקת שפיות בסיסית עבור הלוגיקה.

התנהגות מצופה ותוצאות המדידה: הרכיב נדרש לחשב ולהוציא בדיוק את הסכום של המכפלות. הבדיקה עברה בהצלחה, והתוצאה הסופית הופקה כראוי תאמה לציפיות.

### מבחני גבולות ורוויה (בדיקת מינימום ומקסימום) ( test 2, 3)

תיאור הבדיקה ומה בוצע בפועל: הזנת מסלול הנתונים בערכי הקיצון המוחלטים של המערכת (מקסימום חיובי: 127, ומינימום שלילי: -128) ובדיקת תוצאת ההכפלה בינם לבין עצמם.

התנהגות מצופה ותוצאות המדידה: הרכיב התמודד בהצלחה עם ערכי המקסימום והמינימום. הבדיקה עברה בהצלחה, החומרה נכנסה לרוויה (127) ללא שגיאות סימן או קריסה.

### מבחני יציבות והתאוששות ממצבי אתחול ( test 4, 5)

תיאור הבדיקה ומה בוצע בפועל: מעקב אחר התנהגות הרכיב בזמן שמופעל עליו אות איפוס (rst=0), הן ממצב חופשי (Idle) והן תוך כדי קטיעה פתאומית של פקודת חישוב פעילה (Mid-flight).

התנהגות מצופה ותוצאות המדידה: הבדיקה עברה בהצלחה. נשמר שקט מוחלט באותות הפלט בזמן האיפוס, והרכיב חזר באופן חלק למצב חופשי ומוכן (busy=0) מיד עם שחרורו, גם לאחר קטיעה פתאומית.

### מבחני מפענח הפקודות והגנות חומרה/תוכנה ( test 6, 7 ,9)

תיאור הבדיקה ומה בוצע בפועל: שיגור תמהיל של פקודות: פקודות חוקיות ללא פלט מיידי (כמו איפוס אקומולטור), פקודות סרק מהירות (OP_NOP), ופקודות לא חוקיות/שמורות שהרכיב אינו מכיר.

התנהגות מצופה ותוצאות המדידה: הבדיקה עברה בהצלחה. הרכיב פענח כראוי פקודות חוקיות ופקודות סרק באופן מיידי (Zero-Wait), ובמקביל זרק לתהום הנשייה את הפקודות הלא-חוקיות תוך שמירה על בטיחות המערכת.

### מבחן התנהגות איתותי עומס והשהיה (test 8)

תיאור הבדיקה ומה בוצע בפועל: הפעלת הפקודה OP_SCALE, שהיא מטבעה פעולה מרובת מחזורי שעון (Multi-cycle). נבדק באופן מידי האם אות ה-busy עולה ל-1 כדי לדחות נתונים חדשים עד לסיום החישוב.

התנהגות מצופה ותוצאות המדידה: הבדיקה נכשלה. הרכיב לא הדליק את אות ה-busy בזמן ביצוע פקודת ההרחבה (Scale), מה שחשף חוסר הגנה על האפיק במצבי עומס.

### מבחני תזמון, השהיות פלט ויציבות תקשורת יוצאת (test 10, 15)

תיאור הבדיקה ומה בוצע בפועל: מדידה מדויקת של כמות מחזורי השעון הנדרשת להפקת הפלט (Latency), ובדיקת "סיבולת" הפלט – החזקת הנתון יציב בזמן שסביבת הבדיקה יוצרת השהיה אקראית בקריאתו.

התנהגות מצופה ותוצאות המדידה: הבדיקה עברה בהצלחה. התזמון נמדד כראוי, והנתון המעובד נותר יציב וזמין באופן מושלם על האפיק לאורך כל זמן ההשהיה.

### מבחני חסינות והזרמת נתונים ( test 11, 12, 17)

תיאור הבדיקה ומה בוצע בפועל: סימולציה של סביבת תקשורת מציאותית הכוללת: הזרקת רעש סטטי בזמן המתנה, הצפת האפיק בנתונים רציפים בתפוסה מלאה (Back-to-Back), והזרמת נתונים מדורגת המכילה "חורים" והשהיות אקראיות.

התנהגות מצופה ותוצאות המדידה: הבדיקה עברה בהצלחה. הרכיב הדגים חסינות מלאה לרעשים, צלח את הרצת הנתונים ברוויה מלאה ללא צווארי בקבוק, ושילב נתונים מקוטעים ללא אובדן המידע הפנימי.

### מבחן מאמץ מבוסס ערכים אקראיים (test  13)

תיאור הבדיקה ומה בוצע בפועל: ריצת נתונים אקראית למחצה (CRV). הגרלה והזרקה של לולאת 10 פקודות מתמטיות, שכללו ערכים אקראיים משתנים ולא צפויים, שבסופה שוגרה בקשת קריאה ובדיקה של הערך הסופי.

התנהגות מצופה ותוצאות המדידה: הבדיקה עברה בהצלחה. שרשרת ההוראות האקראית הושלמה והסתכמה ללא רבב. למרות אקראיות הנתונים, המכפיל הפנימי ושכבת ה-Accumulator צברו את התוצאות ללא שגיאות השתמטות, ותוצאת האמת נדגמה בהצלחה (ברוויה ל-127).

### בדיקת לוגיקה הPE כקופסה שחורה (test  14)

תיאור הבדיקה ומה בוצע בפועל: הוכנס ערך ידוע מראש למצבר. לאחר מכן נשלחה פקודת OP_SCALE עם פרמטרים מסוימים. הפלט לא רק נבדק להצלחה, אלא הושווה לתבניות שגיאה אפשריות כדי לאבחן במדויק את סוג הבאג.

התנהגות מצופה ותוצאות המדידה: הבדיקה נכשלה. המערכת לא הגיבה לפקודה ונכנסה ל-Timeout, שכן אות ה-valid_out לא עלה לעולם, והפלט נותר אפס.

### מבחן קטיעת רצף תקשורת חומרה (test  16)

תיאור הבדיקה ומה בוצע בפועל: החלמה של פעולת עיבוד גדולה שבמהלכה הופל במפתיע אות בחירת הרכיב (chip_slct). לאחר מספר מחזורים האות הוחזר, ונשלחה פקודת חישוב חדשה ונקייה לחלוטין לבחינה.

התנהגות מצופה ותוצאות המדידה: הבדיקה נכשלה. הרכיב לא רוקן את רצף הנתונים הקודם עם נפילת התקשורת, ושגיאת השרשור הובילה לזיהום התוצאה החדשה (פלט של 106 במקום 6).

מהסימולציה אנחנו קיבלנו את ההודעה הבאה מהmodelsim:

#

# --- TEST 1: Nominal Inputs ---

# [PASS] TEST 1 - Nominal MAC | expected = 30, actual = 30

#

# --- TEST 2: Maximum Value Test ---

# [PASS] TEST 2 - Handled Maximum Values. Out: 127

#

# --- TEST 3: Minimum Value Test ---

# [PASS] TEST 3 - Handled Minimum Values. Out: 127

#

# --- TEST 4: Reset & Idle Stability ---

# [PASS] TEST 4 - DUT stable during reset

# [PASS] TEST 4 - Idle

#

# --- TEST 5: Mid-Operation Reset ---

# [PASS] TEST 5 - DUT recovered cleanly

#

# --- TEST 6: Valid Opcode Decoding ---

# [PASS] TEST 6 - Successfully decoded neural instructions

#

# --- TEST 7: Invalid Opcode Safety ---

# [PASS] TEST 7 - Invalid opcode safely ignored

#

# --- TEST 8: Busy/Stall Behavior ---

# [FAIL] TEST 8 - Busy did not assert

#

# --- TEST 9: Zero-Wait Completion ---

# [PASS] TEST 9 - Instant command processed

#

# --- TEST 10: Output Valid Timing ---

# [PASS] TEST 10 - Output took 2 cycles to generate

#

# --- TEST 11: Back-to-Back Execution ---

# [PASS] TEST 11 - Handled bus saturation

#

# --- TEST 12: Noise Immunity ---

# [PASS] TEST 12 - Noise ignored while valid_in = 0

#

# --- TEST 13: CRV ---

# [PASS] TEST 13 - CRV chain completed with data_out = 127

#

# --- TEST 14: OP_SCALE Bug Hunter ---

# [FAIL] Timeout waiting for valid_out

# [RESULT] OP_SCALE test complete. Output: 0

#

# --- TEST 15: Delayed Result Validation ---

# Holding valid_out... Validator waiting 3 cycles to sample result

# [PASS] TEST 15 - Result held stable across asynchronous delay. Output: 12

#

# --- TEST 16: Interrupted Data Flow (chip_sel Drop) ---

# Dropped chip_sel mid-stream...

# [FAIL] TEST 16 - Interrupted data corrupted the result! Expected 6, Got 106

#

# --- TEST 17: Non-Continuous Data Streaming (wr_en toggle) ---

# [PASS] TEST 17 - Non-Continuous Streaming Tolerated | expected = 20, actual = 20

#

# =================================================

# SIMULATION FINISHED

# PASS COUNT = 14

# FAIL COUNT = 3

# =================================================

# ** Note: $finish    : C:/Users/shell/OneDrive/Documents/GitHub/project_FPGA/project_FPGA/simulation/pe_tb.sv(586)

#    Time: 3455 ns  Iteration: 0  Instance: /pe_tb

עבור כל בדיקה שנכשלה ניתן לראות מהwaveform: